О МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВЫ ПРИ РАБОТЕ ПЛУГА НА СКЛОНОВЫХ ПОЛЯХ

Макарова М.С., Зацаринный В.А.

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия, Зерноград, Россия

It is found that a furrow slice shift depends on the slope angle, the motion direction and the speed of assembly moving as well on depth of furrow slice position. Some dependence was obtained allowing determining the soil shift according the plow run.

Существует социальная проблема разрешения противоречия между потребностью в совершенствовании процесса вспашки склоновых полей с целью снижения на них механической эрозии почвы и уровнем научных знаний о физической сущности этого процесса.

Большинство полей, используемых в земледелии, расположены на склонах, и, следовательно, на них имеет место механическая эрозия почв, которая, как показывает практика, протекает более интенсивно при отвальной системе обработке почвы, при работе плугов.

В связи с тем, что механическая эрозия протекает очень быстро, при выработке противоэрозионных мероприятий главное внимание необходимо уделить вопросу сокращения механического разрушения почвы.

Нетрудно заметить, что скорость механического разрушения почвы находится в прямой зависимости от интенсивности, то есть от количества обработок почвы, и не зависит от метеорологических условий местности. Для скорости механической эрозии незначительное влияние имеют и почвенные условия, однако рельеф местности играет одну из решающих ролей.

Все сказанное говорит о том, что вопросы выявления причин и борьбы с механической эрозией почв приобретают актуальное значение.

Эрозия почвы наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Под эрозией подразумевается любое разрушение поверхностного слоя почвы. По причинам, вызывающим процесс разрушения почв, и по характеру их протекания, почвенная эрозия делится на три типа: ветровая, водная, механическая.

Под механической эрозией почвы понимается систематическое перемещение почвы под действием почвообрабатывающих орудий.

Так Шведас А.И. отмечал, что с самого зарождения земледелия почва обрабатывалась различными орудиями. Чтобы уменьшить тяговое усилие, склоны обрабатывались или вдоль горизонталей, или по направлению от вершины холма к подножию. Орудиями обработки пахотный слой почвы постепенно сталкивался вниз по склону /1,2,3/

Такое применение техники привело к огромному усилению механической эрозии, что вызвало сильное понижение почвенного плодородия.

Только при одной вспашке 8 – 10 градусного склона тракторным плугом пахотный слой передвигается к подножию в среднем на 30 см.

В настоящее время для основной обработки почв на склонах преимущественно применяют отвальные плуги. Применяемые агротехнические мероприятия при отвальной вспашке позволяют в некоторых зонах уменьшить лишь водную эрозию при вспашке поперек склона. Однако, такая интенсивная обработка почвы отвальными плугами на большую глубину приводит к постепенному сталкиванию пахотного слоя вниз по склону.

При механической эрозии не только разрушается пахотный слой почвы, но и создаются своеобразные формы микрорельефа. На стыках пахотных полей с другими угодьями в процессе механического сталкивания почвы образуются пороги-бровки, которые мешают дальнейшей обработке почв. Такой профиль склона характерен почти для всех пахотных холмов, граничащих с другими угодьями.

В результате механической эрозии холмы сильно понижаются, склоны становятся пологими и принимают террассообразную форму. При появлении на поверхности гравия плодородие полей сильно понижается, и они становятся практически непригодными для сельскохозяйственного использования.

Особенно, это имеет место при пахоте вдоль склона. Не лучше обстоит дело и при пахоте поперек склона, особенно при отваливании пласта вниз по склону. Однако пахотный слой не восстанавливается и подъемом пласта при его отваливании вверх по склону.

В связи с тем, что механическая эрозия протекает очень быстро, при разработке противоэрозионных мероприятий главное внимание необходимо уделить вопросу сокращения механического разрушения почвы – добиться минимального сноса почвы при вспашке склонов.

Перемещение почвы при пахоте складывается из перемещения почвы по лемешно-отвальной поверхности

-β

α

-α

β

D

C

B

A

х1

х2

х

y

y2

y1

z

M0

S=Vp⋅tдв=VpSтрVp=Sтр,				(1)

Рисунок 1 – Схема перемещения частицы пласта при свободном падении

так для лемешно-отвальной поверхности с углом постановки лезвия лемеха к стенке борозды γр =380 перемещение почвы составляет S=85 см, а для рабочей поверхности с γр =420 S=81 см и перемещения, после схода с отвала, которое находится из решения дифференциального уравнения

mx''=0;my''=0;mz=−mg.

(2)

Решение этих уравнений было рассмотрено ранее /4/.

Было установлено, что перемещение почвы по ходу плуга, выражается зависимостями:

– при движении плуга вверх, вниз по склону:

xA=(tg|α|+1sinγctgε2)8Ve2sin4γsin4ε2g;

(3)

xВ=(−tg|α|+1sinγctgε2)8Ve2sin4γsin4ε2g,

при этом угол склона α в первом случае имеет положительное значение, (агрегат движется вверх по склону), а во втором случае он принимает отрицательное значение, (агрегат движется вниз по склону);

– при движении поперек склона при отваливании пласта вверх и вниз по склону:

yC=(tg|β|−1cosγctgε2)8Ve2sin22γsin4ε2g;

(4)

yD=(−tg|β|−1cosγctgε2)8Ve2sin22γsin4ε2g,

в первом случае угол склона β имеет положительное значение (отваливание пласта вниз по склону), во втором – угол склона принимает отрицательное значение (отваливание пласта вверх по склону при движении агрегата поперек склона).

Также было установлено, что при движении вниз и вверх по склону перемещение пласта вниз по склону определяется разностью координат (хА-хВ) и составляет

х=xA−xB=2tg|α|8Ve2sin4γ.sin4ε2g,			(5)

а при движении поперек склона с оборотом пласта вверх и вниз по склону определится разностью координат (yC-yD) и составит

у=yC−yD=2tg|β|8Ve2sin22γsin4ε2g.			(6)

При теоретическом исследовании работы плугов на склонах было установлено, что перемещение пласта почвы зависит от направления движения пахотного агрегата, скорости его движения и угла склона, а также, что параметры плугов изменяются значительно, что также влияет на протекание механической эрозии почв. Результаты теоретических исследований приведены в таблице 1 и на рисунке 2.

| Угол склона, град. | Скорость движения, км/ч | γ=380 |  | γ=390 |  | γ=400 |  | γ=410 |  | γ=420 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х, см | у, см | х, см | у, см | х, см | у, см | х, см | у, см | х, см | у, см |
| 3 | 9,6 | 22,4 | 146,6 | 24,4 | 148,9 | 26,6 | 150,8 | 28,8 | 152,6 | 31,2 | 153,9 |
|  | 8,6 | 17,3 | 17,6 | 19,6 | 119,5 | 21,3 | 120,9 | 23,1 | 122,5 | 25,0 | 123,5 |
|  | 7,2 | 12,6 | 82,4 | 13,7 | 83,8 | 14,9 | 84,8 | 16,2 | 85,9 | 17,6 | 86,6 |
| 6 | 9,6 | 44,8 | 294,0 | 48,9 | 298,6 | 53,3 | 302,4 | 57,8 | 306,1 | 62,6 | 308,6 |
|  | 8,6 | 35,9 | 235,9 | 39,3 | 239,7 | 42,8 | 242,7 | 46,4 | 245,7 | 50,2 | 247,7 |
|  | 7,2 | 25,2 | 165,4 | 27,5 | 167,9 | 29,9 | 170,1 | 32,5 | 172,2 | 35,2 | 173,6 |
| 9 | 9,6 | 67,6 | 443,0 | 73,8 | 450,1 | 80,2 | 155,7 | 87,1 | 461,4 | 94,3 | 465,1 |
|  | 8,6 | 54,2 | 355,5 | 59,2 | 361,2 | 64,4 | 365,7 | 69,9 | 370,3 | 75,7 | 373,3 |
|  | 7,2 | 38,0 | 249,2 | 41,5 | 253,2 | 45,2 | 256,4 | 49,0 | 259,5 | 53,0 | 261,6 |

Таблица 1 – Перемещение пласта почвы вниз по склону по ходу плуга при движении пахотного агрегата вверх и вниз по склону и поперек склона с оборотом пласта вниз и вверх по склону

Примечание: х - перемещение пласта вниз по склону при движении пахотного агрегата вниз и вверх по склону;

у - перемещение пласта вниз по склону при движении пахотного агрегата поперек склона с оборотом пласта вниз и вверх по склону;

γр - углом постановки лезвия лемеха к стенке борозды

Для проверки теоретических предпосылок были проведены полевые опыты на полях ОАО «Учхоз «Зерновое» Зерноградского района, целью которых являлось получение экспериментальных данных и сравнение их с теоретическими.

Рисунок 2 - График зависимости εp и γp от α и β и направления движения почвообрабатывающего агрегата для рабочего органа ε0=26о, γ0=38о

Результаты опытов показывают, что перемещение пласта почвы зависит от угла склона, направления движения и скорости движения агрегата, а также глубины расположения шашек при проведении исследования (от их координат от поверхности поля). Эти данные приведены в таблицах 2 – 5.

| Условия | Направление движения | Частица 1 |  | Частица 2 |  | Частица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продольный снос | Поперечный снос | Продольный снос | Поперечный снос | Продольный снос | Поперечный снос |
| горизонтальный участок |  | 14,7 | 18,7 | 30 | 23 | 31,3 | 17,3 |
| 3 град., 9,6 км/ч | Оборот вверх по склону | 21 | 22 | 21,7 | 28 | 25,7 | 35,7 |
|  | Оборот вниз по склону | 30 | 29 | 34,7 | 29 | 45,7 | 38 |
| 6 град., 9,6 км/ч | Оборот вверх по склону | 24,3 | 35 | 32 | 40,7 | 37,3 | 51 |
|  | Оборот вниз по склону | 80,3 | 38 | 87,3 | 53,7 | 90,7 | 64,7 |
| 9 град., 9,6 км/ч | Оборот вверх по склону | 33,3 | 56 | 45 | 71,7 | 54,3 | 75,7 |
|  | Оборот вниз по склону | 98,7 | 66 | 103 | 71,3 | 110,6 | 81 |

Таблица 2 – Снос почвы при движении пахотного агрегата поперек склона с оборотом пласта вверх и вниз по склону при скорости движения 9,6 км/ч на 3-х, 6-и и 9-и градусном склонах

| Условия | Направление движения | Частица 1 |  | Частица 2 |  | Частица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продольный снос | Поперечный снос | Продольный снос | Поперечный снос | Продольный снос | Поперечный снос |
| горизонтальный участок |  | 14,7 | 18,7 | 30 | 23 | 31,3 | 17,3 |
| 6 град., 7,2 км/ч | Оборот вверх по склону | 5,3 | 12 | 12,7 | 19,3 | 15,3 | 29,3 |
|  | Оборот вниз по склону | 38,7 | 16,3 | 48,3 | 31 | 62,3 | 42,7 |
| 6 град., 8,6 км/ч | Оборот вверх по склону | 5,3 | 30,6 | 16 | 33 | 20,7 | 39,6 |
|  | Оборот вниз по склону | 56,6 | 44 | 62 | 51 | 71,6 | 57,3 |
| 6 град., 9,6 км/ч | Оборот вверх по склону | 24,3 | 35 | 32 | 40,7 | 37,3 | 51 |
|  | Оборот вниз по склону | 80,3 | 38 | 87,3 | 53,7 | 90,7 | 64,7 |

Таблица 3 – Снос почвы при движении пахотного агрегата поперек склона с оборотом пласта вверх и вниз по 6-и градусному склону при скорости движения 7,2; 8,6 и 9,6 км/ч

| Условия | Направление движения | Частица 1 |  | Частица 2 |  | Частица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продольный снос | Поперечный снос | Продольный снос | Поперечный снос | Продольный снос | Поперечный снос |
| 3 град., 9,6 км/ч | Вверх по склону | 15,3 | 26,3 | 42,7 | 72,7 | 61,7 | 84,7 |
|  | Вниз по склону | 82 | 29,7 | 96 | 46 | 115,7 | 54,7 |
| 6 град., 9,6 км/ч | Вверх по склону | 37,7 | 62 | 40 | 81 | 50 | 84 |
|  | Вниз по склону | 107,7 | 53,3 | 126 | 59,3 | 149,3 | 71 |
| 9 град., 9,6 км/ч | Вверх по склону | 59 | 73 | 64 | 83,3 | 74,7 | 92 |
|  | Вниз по склону | 127,3 | 67,3 | 148,7 | 73,3 | 179,7 | 82 |

Таблица 4 – Снос почвы при движении пахотного агрегата вверх и вниз по склону при скорости движения 9,6 км/ч на 3-х, 6-и и 9-и градусном склонах

| Условия | Направление движения | Частица 1 |  | Частица 2 |  | Частица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продольный снос | Поперечный снос | Продольный снос | Поперечный снос | Продольный снос | Поперечный снос |
| 6 град., 7,2 км/ч | Вверх по склону | 24,3 | 47,7 | 33 | 49,7 | 39 | 47,3 |
|  | Вниз по склону | 80,3 | 42 | 94,7 | 50 | 117 | 55,3 |
| 6 град., 8,6 км/ч | Вверх по склону | 33 | 60 | 41 | 74,7 | 48,7 | 76,7 |
|  | Вниз по склону | 92 | 47,3 | 105,3 | 53,7 | 129,7 | 56,7 |
| 6 град., 9,6 км/ч | Вверх по склону | 37,7 | 62 | 40 | 81 | 50 | 84 |
|  | Вниз по склону | 107,7 | 53,3 | 126 | 59,3 | 149,3 | 71 |

Таблица 5 – Снос почвы при движении пахотного агрегата поперек склона с оборотом пласта вверх и вниз по 6-и градусному склону при скорости движения 7,2; 8,6 и 9,6 км/ч

Примечание: глубина закладки частиц (шашек): 1 частица – 20 см; 2 частица – 12,5 см; 3 частица – 5 см.

Результаты теоретических исследований полностью подтверждаются данными, полученными опытным путем. Для уменьшения механической эрозии почвы необходимо пересматривать организацию вспашки, выполняя некоторые рекомендации:

1. На горизонтальных полях ежегодно необходимо менять направление движения пахотных агрегатов;

2. На склоновых полях (уклон 3, 6 градусов) направление движения пахотных агрегатов поперек склона на участках с отваливанием пласта вверх по склону должно осуществляться соответственно 2, 3 раза, а при отваливании пласта вниз по склону на этом участке должно осуществляться 1 раз в 2, 3 года.

3. Что касается перемещения пласта вниз по склону при движении пахотного агрегата вверх – вниз по склону, то направление движения на участках также должно меняться в зависимости от угла склона:

– 3-х градусный склон: как минимум 2 раза должно осуществляться движение агрегата вверх по склону и 1 раз в 2 года движение агрегата на участке должно осуществляться вниз по склону;

– 6-и градусный склон: 3 раза должно осуществляться движение агрегата вверх по склону и 1 раз в 3 года пахотный агрегат должен двигаться вниз по склону.

Литература:

- Бледных В.В., Рахимов З.С. Механическая эрозия при обработке почвы на склонах / В.В. Бледных, З.С. Рахимов // Динамика почвообрабатывающих агрегатов и рабочие органы для обработки почвы: Тр. ЧИМЭСХ. – Челябинск: ЧИМЭСХ, 1982. – С. 14-19.

- Шведас А.И. Закрепление почв на склонах / А.И. Шведас. – Л.: Колос, 1974. – С. 183.

- Заславский М.Н. Эрозиоведение. Основы противоэрозионного земледелия / М.Н. Заславский. – М.: Высшая школа, 1987 – 376 с.