РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ

БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ  С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

Цугленок Н.В., Матюшев В.В.

Красноярский государственный аграрный университет,  Красноярск, Россия

The article deals with the ecologically safe products manufacturing effectiveness increase with the help of mechanical raw materials dehydration.

Сложившиеся рыночные отношения в сельскохозяйственном производстве обострили проблему обеспечения населения качественными, экологически безопасными продуктами питания, экономически выгодными для производителя (Цугленок Г.И., Клундук Г.А., 2002).

Большие количества соединений тяжелых металлов, в частности, кадмий, мышьяк, цинк, медь, ртуть и свинецсодержащих соединений, выделяются ежегодно в атмосферу и занимают одно из приоритетных мест в загрязнении окружающей среды. Эти соединения являются высокотоксичными веществами, обладают кумулятивными свойствами, вследствие миграции и осаждения на растениях поступают с кормами в организм продуктивных сельскохозяйственных животных, а в дальнейшем через пищевую цепь „животное - продукты животноводства - человек” в организм человека, создавая тем самым большую потенциальную опасность для здоровья людей.

Фоновое содержание тяжелых металлов в растениях для разных регионов разное. Например, показатели фонового содержания кадмия кормовых растений в благополучных зонах колеблется в пределах от 0,06 до 0,2 мг/кг сухого вещества. Повышенное содержание кадмия наблюдается в кормовых культурах в районах рудных разработок цинка и свинца, сланцевых залежей и зонах выбросов цинкоплавильных заводов. В кормовых растениях в этих зонах содержание кадмия достигает 2,5–5 мг/кг. При таком загрязнении кормов уровень кадмия может достигать в мышечной ткани крупного рогатого скота и свиней 0,8–1,5 мг/кг, то есть в 16–30 превышая установленную ПДК (Колесников В.А., 2002).

Согласно санитарно-гигиенических правил и норм экологическая безопасность корма регламентируется только максимально допустимым уровнем содержания тяжелых металлов в кормах, что не позволяет обосновать целесообразность выращивания сельскохозяйственных культур для различных экосистем и определить насколько эффективно с экологической точки зрения применение различных культур для выращивания и заготовки кормов (Цугленок, Н.В., Матюшев В.В., 2004).

Следует отметить, что выращивание и заготовка кормов даже при превышении одного МДУ нецелесообразна, так как влечет за собой снижение энергопродуктивности растений и животных и создает проблемную ситуацию для потребления продуктов питания человеком (Кашин А.С., 2005). Известно, что корреляция между энергосодержанием и концентрацией тяжелых металлов в сырье существует, так как при увеличении токсикоэлементов энергопродуктивность культур снижается (Цугленок Н.В., Матюшев В.В., 2005). Коэффициент перехода свинца и кадмия из кормов в молоко по данным Борцовой И.Ю. и др. имеют прямую зависимость (Борцова И.Ю., 2003).

Материальная аккумуляция тяжелых металлов в организме продуктивных животных происходит в результате систематического поступления их через корма, воду и воздух. Несмотря на то, что их концентрация ниже ПДК, их повреждающее воздействие суммируется и больше в 3–10 раза, чем в отдельности ПДК (Колесников В.А., 2002). Следует отметить, что согласно санитарно-гигиенических правил и норм (ПиН 13.7.1-00) содержание тяжелых металлов в зеленых кормах не должно превышать максимально допустимый уровень для свинца 3,0 мг/кг, но уже при содержании свинца более 2 мг/кг сухого вещества (по данным профессора Волкова А.Д. и др.) может развиваться свинцовый токсикоз, при котором у животных в первую очередь поражаются органы кроветворения (анемия), нервная и сердечно–сосудистая система, почки, угнетается активность многих ферментов, нарушаются процессы метаболизма и биосинтеза.

Для оценки качества корма авторами (Цугленок Н.В., Матюшев В.В., 2005) введен и обоснован эколого–энергетический показатель качества корма. Эколого–энергетический показатель качества корма включает в себя энергосодержание сырья, выраженную через обменную энергию, и коэффициент экологической безопасности корма характеризующий усредненное отклонение концентрации поллютантов от усредненного ПДК через взвешенные значения i-х элементов. Физический смысл этого понятия заключается в том, что он показывает опосредованно концентрацию поллютантов в единице энергетической ценности корма или качество предлагаемой энергии. В количественном соотношении в корме остается то же самое количество энергии, но качество использования энергии ухудшается, так как при увеличении концентрации тяжелых металлов снижается продуктивность с/х животных.

Перспективным и эффективным методом снижения содержания тяжелых металлов в корме является извлечение их из зеленых растений за счет механического обезвоживания и разделения исходного корма на жом и сок.

При прессовании зеленой массы в сок выделяются питательные вещества, а также химические элементы (тяжелые металлы), такие, как ртуть, кадмий, свинец, мышьяк цинк, медь, позволяющие, в зависимости от их концентрации, определить экологическую безопасность корма (Способ., 2005).

На основе эколого-токсикологических и биохимических исследований, проведенных в условиях Красноярского края установлено, что при механическом обезвоживании растений экологическая безопасность корма возрастает, так как 31,5 – 52% тяжелых металлов при отжиме переходит в сок. Максимальное значение эколого-энергетического показателя качества корма имеет зеленая масса топинамбура, горохо-овсяной смеси независимо от зоны ее произрастания. Это свидетельствует о том, что данные культуры являются барьерными растениями и их выращивание целесообразно, особенно в агроэкосистемах, находящихся рядом с промышленными предприятиями и испытывающих повышенную антропогенную нагрузку.

Для определения сопоставимости результатов лабораторных исследований были проведены опыты на шнековом прессе ПЖН-68. Исходным сырьем в исследованиях являлась горохо-овсяная смесь влажностью 75 – 78 %. Отжим сока из растений производился при давлении в запорном конусе, равном 3 – 4 МПа. При этом производительность шнекового пресса при оптимальных значениях факторов составляла по зеленой массе, жому и зеленому соку соответственно 11,78 т/ч, 7,2 т/ч, 4,58 т/ч.

Результаты экспериментальных исследований подтверждают целесообразность использования технологии механического обезвоживания растений при производстве экологически безопасных обезвоженных кормов.

Предложенный новый подход эколого-энергетической оценки качества получаемой продукции, позволит использовать рациональные культуры зеленого конвейера и технологию получения экологически безопасного корма для животных и исследовать изменение содержания тяжелых металлов в зеленых растениях и продуктах его фракционирования непосредственно при заготовке кормов.

Литература:

- Цугленок, Г.И. Предпосевная высокочастотная обработка семян – альтернатива традиционным способам / Г.И. Цугленок, Г.А. Клундук // Вестн. КрасГАУ. – Красноярск. – 2002. – Вып. 8. – С. 125 – 127.

- Колесников, В.А. Эколого-токсикологическое влияние соединений ртути на объекты окружающей среды / Колесников В.А., Бутенко Г.С., Соломкина Ю.Н. // Вестн. КрасГАУ. – Красноярск. – 2002. – Вып. 8. – С. 135–137.

- Цугленок, Н.В. Влияние эколого-техногенной нагрузки на объекты окружающей среды Красноярского края / Цугленок Н.В., Матюшев В.В. // Вестн. КрасГАУ. - Красноярск. - 2004. - Вып. 5. - С. 262-268.

- Кашин, А.С. Экологическая экспертиза токсичных элементов в животноводческой продукции и контроль за их содержанием: метод. рекомендации / А.С. Кашин, А.В., Оспищев; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2005. - 28 с.

- Цугленок, Н.В. Технология и технические средства производства экологически безопасных кормов / Н.В. Цугленок, В.В. Матюшев: Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2005. - 126 с.

- Борцова, И.Ю. Эколого-токсикологическая оценка сырьевых зон молочной промышленности Красноярского края / Борцова И.Ю., Павлова Т.В., Флоренсова Б.С. // Современные проблемы и достижения аграрной науки в животноводстве и растениеводстве: сб. стат. – Барнаул: АГАУ, 2003. – С. 15–21.

- Химический состав и питательность кормов Красноярского края: учеб. пособие / А.Д. Волков [и др.]; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2005. -119 с.

- Способ получения экологически безопасного обезвоженного корма из растительного сырья. Патент на изобретение. №2269903. А23К 1/00. 2005. Цугленок Н.В. Цугленок Г.И. Матюшев В.В., Колесников В.А.