Приложение №1

к договору № __

от «__» _________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-сметной документации по объекту:

«Жилой дом ЖСК «Ветлужанская Дубрава» в Октябрьском районе г. Красноярска»

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом на 90 квартир |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основание для проектирования | 1. Решение общего собрания членов 2. Техническое задание от … № … 3. Градостроительный план земельного участка от … № …, выданный департаментом архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Красноярск |  |  |  |
| 1.2 |  | Район, пункт, площадка строительства | Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой |  |  |  |
| 1.3 |  | Данные об отводе земельного участка | Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком жилищно-строительным кооперативом для строительства многоквартирного жилого дома №21/1389-19 от 02.04.2019 г. Кадастровый номер земельного участка: 24:50:0100486:1161 Общая площадь земельного участка 15 300 кв. м. |  |  |  |
| 1.4 |  | Застройщик | ЖСК «Ветлужанская Дубрава» |  |  |  |
| 1.5 |  | Генеральная проектная организация | По итогам отбора |  |  |  |
| 1.6 |  | Вид проектирования | Индивидуальный проект. Рассмотреть возможность повторного применения проектов из библиотеки проектов |  |  |  |
| 1.7 |  | Стадийность проектирования | Стадия «Проектная документация» Стадия «Рабочая документация» До начала выполнения стадии «Проектная документация» выполнить эскизный проект и согласовать с ЖСК «Ветлужанская Дубрава» |  |  |  |
| 1.8 |  | Сроки проектирования: Всего в том числе: Стадия «Эскизный проект» Стадия «Проектная документация» Стадия «Рабочая документация» | … календарных дней … календарных дней … календарных дней …. календарных дней |  |  |  |
| 1.9 |  | Стоимость оказания комплексных услуг по проектным работам: | ……… (…………….) рублей с НДС 20% |  |  |  |
|  |  | Проектная документация | ……… (…………….) рублей с НДС 20% |  |  |  |
|  |  | Рабочая документация | ……… (…………….) рублей с НДС 20% |  |  |  |
| 1.10 |  | Вид строительства | Новое строительство |  |  |  |
| 1.11 |  | Особые условия строительства (УГВ и их характер, сейсмичность площадки, просадка грунтов, карсты, многолетняя мерзлота, подтопление площадки и т.п.) | Городская застройка. По данным инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий. Учесть выполнение всех необходимых технических условий для присоединения здания к внешним инженерным сетям и коммуникациям и обеспечить согласование проектной и рабочей документации с ресурсоснабжающими организациями. Сейсмичность района строительства определить согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» |  |  |  |
| 1.12 |  | Источник финансирования | Паевые взносы членов ЖСК |  |  |  |
| 1.13 |  | Классификация объекта по условиям заселения | Объект строительства должен соответствовать характеристикам жилья экономического класса, утвержденным Приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. №800/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса». Выполняться с внутренней отделкой и установкой инженерного оборудования, обеспечиваться индивидуальными приборами регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов. |  |  |  |
| 1.14 |  | Ограничение по стоимости строительства 1 кв. м. включая отделку помещений и благоустройство территории | 44 578 руб. |  |  |  |
| 2. Требования по основным характеристикам |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Назначение объекта | Здание жилое многоквартирное |  |  |  |
| 2.2 |  | Основные характеристики здания (этажность, вместимость, общая площадь, состав площади основных помещений; основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций; вид и основные характеристики технологического оборудования) | Этажность: 5- 6 жилых этажей (могут различаться в разных блок-секциях), технический этаж (чердак), техническое подполье (подвал). Общая площадь ___________ кв.м. общая площадь квартир 5 820 кв.м., общая площадь жилых помещений (без учета балконов и лоджий) ________ кв.м. Количество квартир: 90 Исполнение: монолитно-кирпичное Фасад: декоративный кирпич |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Этажность | 5- 6 жилых этажей (могут различаться в разных блок-секциях), технический этаж (чердак), техническое подполье (подвал) |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Квартиры, шт. | 90 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Высота помещений в чистоте, м | Не менее 2,65 м |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Квартирография: тип квартир, количество комнат | 1 комн. кв. | 2 комн. кв. | 3 комн. кв. | 4 комн. кв. |
|  |  | количество типов квартир в здании | 30 | 30 | 24 | 6 |
|  |  | общая площадь квартир, м2 | 1 200 | 1 800 | 2 160 | 660 |
|  |  |  | В общей площади квартир приведенную площадь лоджий и балконов учитывать с коэффициентом. |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Необходимость наличия в каждой квартире балконов или лоджий с единым остеклением, их количество и площадь | Обязательное устройство лоджии или балкона не менее одного на квартиру, с остеклением, во всех квартирах. |  |  |  |
| 2.2.6 |  | Необходимость проектирования двухсторонних квартир | Обязательна – для квартир с 3 и более комнатами |  |  |  |
| 2.2.7 |  | Размещение санузлов | Санузлы по возможности не должны граничить с кухней. В квартирах площадью более 100 кв.м. предусмотреть 2 туалета (в гостевой зоне и около спален). |  |  |  |
| 2.2.8 |  | Необходимость устройства подвала или цокольного этажа, высота помещений в чистоте, возможность использования для размещения нежилых помещений | Предусмотреть устройство тех. подполья (подвала) или цокольного этажа для инженерных коммуникаций высотой не менее 2,1 м. При этом в обязательном порядке должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к инженерным системам для эксплуатации. |  |  |  |
| 2.3 |  | Основные требования к архитектурно – планировочному решению, к отделке здания | Определить проектом в соответствии с нормативной документацией, действующей на территории РФ. |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Степень индивидуальности / уникальности архитектурного облика | Обеспечить архитектурное решение объекта с учетом сложившейся окружающей и проектируемой застройки. |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Фасады, материал отделки наружных стен | Фасады: фасадный (облицовочный) кирпич |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Отношение общей площади квартир к общей площади здания | Определить проектом |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Количество квартир на лестничной площадке | Определить проектом |  |  |  |
| 2.3.5 |  | Расположение входов в жилую часть | Входные группы в жилой дом должны быть ориентированы на дворовую территорию. |  |  |  |
| 2.4 |  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Детально разработать конструкцию температурных швов. Размеры шахт лифтов: определить проектом по заданию на лифты. Лифты грузоподъемностью по 640 кг, в экономичном исполнении, по 1 на подъезд |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Фундаменты | Фундаменты: свайные (определить проектом), ростверк: железобетонный, монолитный. |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Перекрытия | Железобетонные, монолитные. |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Крыша и кровля | Крыша – проходная с тёплым чердаком, Кровля – шатровая скатная, с гибкой черепицей Разработать узлы прохода инженерных коммуникаций через конструкцию кровли, примыканий к парапетам, антенным площадкам, техническим помещениям, вентиляционным шахтам, устройствам молниезащиты. |  |  |  |
| 2.4.4 |  | Внутренние несущие стены | Железобетонные, монолитные. |  |  |  |
| 2.4.5 |  | Наружные несущие стены надземной части | Эффективная кладка из кирпича с внутренним теплоизоляционным слоем |  |  |  |
| 2.4.6 |  | Межквартирные перегородки | Железобетонные, монолитные. |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Внутриквартирные перегородки | Кирпичные |  |  |  |
| 2.4.8 |  | Лестничные марши и площадки | Сборные железобетонные, заводского изготовления. |  |  |  |
| 2.4.9 |  | Вентиляционные блоки | Сборные железобетонные, заводского изготовления. |  |  |  |
| 2.4.10 |  | Лестничные ограждения | Индивидуальные |  |  |  |
| 2.4.11 |  | Окна жилой части здания | ПВХ по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопакетом, пятикамерным профилем, минимум створок, простой прямоугольной формы, поворотно-откидные без форточек или фрамуг, белые. Оснащённые устройством системы естественного проветривания (саморегулируемая система вентиляции) и несколькими режимами открывания. Оснащение противомоскитной сеткой. Звукоизоляция – в соответствии с Российскими нормами. Высококачественная фурнитура с дополнительными деталями (ограничитель поворота, защелка, поворотно-откидной ограничитель, стопор поворота). |  |  |  |
| 2.4.12 |  | Подоконные отливы | Из оцинкованного листа с полиэфирным покрытием. |  |  |  |
| 2.4.13 |  | Подоконные доски | ПВХ |  |  |  |
| 2.4.14 |  | Двери внутри квартир | Двери в санузлах и межкомнатные – ламинированные (ЛДСП или деревянные) |  |  |  |
| 2.4.15 |  | Двери на входе в подъезд | Индивидуальные, металлические, высокой надежности, оборудованные домофоном с встроенным видеоглазком по ГОСТ 31173-2003. |  |  |  |
| 2.4.16 |  | Двери на входах в квартиры | Двери входные квартирные – квартирная металлическая сейф-дверь (производство Россия) |  |  |  |
| 2.4.17 |  | Двери на входах в электрощитовую | Противопожарные согласно требованиям СНиП и Технических регламентов. |  |  |  |
| 2.4.18 |  | Двери на входах в подвальные (цокольные) помещения |  |  |  |  |
| 2.4.19 |  | Двери на выходах на кровлю |  |  |  |  |
| 2.4.20 |  | Двери на входах в водомерный узел, тепловой пункт, венткамеру |  |  |  |  |
| 2.4.21 |  | Отделка мест общего пользования, включая коридоры, лифтовые холлы, межэтажные площадки в жилой части здания | С отделкой: потолки – покраска водоэмульсионными составами; стены – покраска винил-акриловыми составами; полы – цементно-песчаная стяжка, керамогранитная плитка. |  |  |  |
| 2.4.22 |  | Отделка и оборудование квартир | Минимальная в соответствии с предъявляемыми требованиями к квартирам эконом-класса. Полы жилых комнат – цементно-песчаная стяжка, линолеум бытовой не ниже 23 класса Стены жилых комнат – штукатурка, оклейка бумажными обоями Потолок жилых комнат – натяжной Полы санузлов, ванных и туалетов: гидроизоляция, цементно-песчаная стяжка, керамогранитная плитка Стены санузлов, ванных и туалетов: штукатурка, шпатлевка (чистовая); Потолок санузлов, ванных и туалетов: гидроизоляция, шпатлевка, покраска водоэмульсионными красками; Обязательная установка санитарных приборов (ванны акриловые, унитазы, раковины, смесители) во всех предусмотренных местах |  |  |  |
| 2.4.23 |  | Оборудование балконов и лоджий | Ограждение балконов: кирпич полуторный керамический пустотелый, с расшивкой швов изнутри без оштукатуривания. Полы: цементно-песчаная стяжка Остекление: по ограждению из кирпича алюминиевым профилем |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения | На входах в здание и на первый этаж обязательное устройство пандусов в соответствии с СП 59.13330.2012. |  |  |  |
| 2.5 |  | Требования к благоустройству комплекса, оснащению малыми архитектурными формами | Проектом предусмотреть: - ограждение территории по периметру земельного участка, калитку и ворота; - открытую автостоянку для личного транспорта жильцов с количеством машиномест, равным количеству квартир; - озеленение в соответствии с нормативными требованиями; - площадки для занятия спортом; - площадку для сбора ТБО предусмотреть на участке, свободном от подземных инженерных коммуникаций; - площадку для выгула домашних животных; - площадки для отдыха детского и взрослого населения. |  |  |  |
| 3. Требования по инженерному обеспечению |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Границы проектирования инженерных коммуникаций | В соответствии с техническими условиями |  |  |  |
| 3.2 |  | Холодное водоснабжение: | Материал трубопроводов – стояки из оцинкованной стали, внутренняя разводка по санузлу и кухне – полипропилен Водоразборная, запорная, балансировочная арматура – производства России. Изоляция трубопроводов – трубками «энергофлекс» Предусмотреть индивидуальные приборы учета. |  |  |  |
|  |  | внутренние магистральные сети | Из металлических оцинкованных труб российского производства. |  |  |  |
|  |  | разводка по квартирам | Из полипропиленовых труб российского производства. |  |  |  |
|  |  | учет по квартирам | Счетчик ЕТК. |  |  |  |
| 3.3 |  | Горячее водоснабжение: | Материал трубопроводов – стояки из оцинкованной стали, внутренняя разводка по санузлу и кухне – полипропилен Водоразборная, запорная, балансировочная арматура – производства России. Изоляция трубопроводов – трубками «энергофлекс» Предусмотреть индивидуальные приборы учета. |  |  |  |
|  |  | внутренние магистральные сети | Из металлических оцинкованных труб российского производства. Выбранную систему разводки горячего водоснабжения дополнительно согласовать с заказчиком. |  |  |  |
|  |  | разводка по квартирам | Из полипропиленовых труб российского производства. Выбранную систему разводки горячего водоснабжения дополнительно согласовать с заказчиком. |  |  |  |
|  |  | учет по квартирам | Счетчик ЕТW |  |  |  |
|  |  | учет и регулирование для здания | Узел присоединения к теплосети по закрытой схеме: Автоматическое поддержание температуры ГВС с использованием автоматических регуляторов. |  |  |  |
| 3.4 |  | Отопление: | Материал трубопроводов – стояки стальные. Отопительные приборы – для МОП – конвекторы «Комфорт», в жилых помещениях – алюминиевые радиаторы отечественного производства. Для индивидуального учета тепла, на каждом приборе отопления предусмотреть установку радиаторного счетчика INDIV |  |  |  |
|  |  | внутренние магистральные сети | Из металлических труб российского производства. Запорная арматура импортная, сертифицированная в РФ, либо российский аналог. Выбранную систему отопления дополнительно согласовать с заказчиком. |  |  |  |
|  |  | разводка по квартирам и отопительные приборы | Из полипропиленовых армированных труб по ГОСТ RU.9001.1.4.0361 Радиаторы – согласно техническим условиям поставщика услуг. Выбранную систему разводки отопления дополнительно согласовать с заказчиком. |  |  |  |
| 3.5 |  | Бытовая канализация: |  |  |  |  |
|  |  | внутренние магистральные сети | Стояки и подводки к приборам из полипропиленовых труб по ТУ-4926-010-42943419-97 с противопожарными муфтами на стояках в перекрытии на каждом этаже. |  |  |  |
|  |  | разводка по квартирам |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Ливневая канализация: |  |  |  |  |
|  |  | внутренние сети | Из полипропиленовых труб. |  |  |  |
| 3.7 |  | Электроснабжение: | Питание внутренних электропотребителей каждой секции (жилого дома) и встроенных помещений принять от ВРУ. ВРУ принять с предохранителями либо с автоматическими выключателями. Разработать раздел «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт объекта» по установленной форме с учетом действующих нормативных требований. |  |  |  |
|  |  | внутренние магистральные сети, разводка по квартирам, разводка по нежилым помещениям | Электропроводка – медным проводом, с заземлением, в соответствии с нормативной документацией. Скрыто в конструкции стен. |  |  |  |
| 3.8 |  | Электрическая мощность: учет, регулирование в квартирах учет, регулирование в местах общего пользования | По расчету в соответствии с СП 31-110-2003 Отдельный учет. Установка приборов электробезопасности и учета. Двухтарифные счетчики. В соответствии с ТУ. Отдельный учет. Двухтарифные счетчики. В соответствии с ТУ. |  |  |  |
| 3.9 |  | Освещение: в квартирах в нежилых помещениях в местах общего пользования жилой части | В соответствии с нормами, светодиодное В соответствии с нормами с установкой оконечных изделий и средой использования Освещение лестниц, подъездов и входов в подъезды – автоматическое с помощью световых датчиков, с использованием светодиодных ламп. Светильники в подъездах, на входах в подъезды и на лестницах – в антивандальном исполнении. |  |  |  |
| 3.10 |  | Приготовление пищи | На электроплитах мощностью до 10,5 кВт |  |  |  |
| 3.11 |  | Требования к доступности инженерных систем для обслуживания и ремонта | Все инженерные системы должны быть размещены в местах максимального доступа. |  |  |  |
| 3.12 |  | Дополнительные требования для эксплуатации | Предусмотреть вместо пробок для слива воды из систем отопления, горячего и холодного водоснабжения шаровые краны. При наличии повысительных насосов в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения предусмотреть установку систем защиты насосов от перекоса фаз, автоматического управления давлением, и защиты от «сухого пуска». Предусмотреть установку на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения шаровых кранов. Переключение питания ГРЩ с одной линии на другую – автоматическое с возможностью ручного переключения. |  |  |  |
| 3.13 |  | Противопожарные мероприятия: | В соответствии с действующими нормами |  |  |  |
|  |  | в квартирах |  |  |  |  |
|  |  | в нежилых помещениях |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Вентиляция: | Устройство вентиляционных каналов в стенах Вентрешетки накладные пластиковые |  |  |  |
|  |  | в квартирах | Естественная через сборные железобетонные блоки с выбросом воздуха выше кровли. В ванных комнатах и туалетах на вытяжные отверстия вентиляционных каналов предусмотреть установку вентрешеток, оснащённых вентилятором, с подключением его к выключателю. |  |  |  |
|  |  | в местах общего пользования | Не предусматривать |  |  |  |
| 3.15 |  | Кондиционирование: | На фасадах здания предусмотреть места (корзины, крепления и т.п.) для установки наружных блоков кондиционирования. |  |  |  |
| 3.16 |  | Телефонизация: | Обеспечение связью – согласно техническим условиям поставщика услуг. |  |  |  |
|  |  | Квартиры |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Доступ в Интернет: | Обеспечить |  |  |  |
|  |  | Квартир |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Радиофикация: | В соответствии с действующими нормами. |  |  |  |
|  |  | Квартир |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Телевещание: | Предусмотреть установку коллективной телевизионной антенны. |  |  |  |
|  |  | Квартир |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Заземление и зануление | В соответствии с действующими нормами. |  |  |  |
| 3.21 |  | Защита от коррозии | В соответствии с действующими нормами. |  |  |  |
| 3.22 |  | Молниезащита | В соответствии с действующими нормами. |  |  |  |
| 3.23 |  | Дополнительные требования при проектировании инженерных сетей | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. Учесть затраты на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. |  |  |  |
| 3.24 |  | Мусоропроводы | В соответствии с обязательными требованиями |  |  |  |
| 4.Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |  |  |  |
| 4.2 | Водоотведение |  | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |  |  |  |
| 4.3 | Ливневая канализация |  | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |  |  |  |
| 4.4 | Теплоснабжение |  | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |  |  |  |
| 4.5 | Электроснабжение |  | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |  |  |  |
| 5. Специальные требования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Требования по мероприятиям ГО и предупреждению ЧС | В соответствии с техническими условиями |  |  |  |
| 5.2 |  | Требования и разработка мероприятий по охране и обороне объекта | В соответствии с нормативными документами, предусмотреть ограждение прилегающей к зданию территории с устройством калиток, ворот. Ворота оснастить автоматическим шлагбаумом. Предусмотреть дворовое освещение. |  |  |  |
| 5.3 |  | Требования и разработка природоохранных мероприятий | Принять согласно действующим нормам и регламентам. Метеорологические и фоновые концентрации для разработки раздела ООС запросить в специализированной организации |  |  |  |
| 5.4 |  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Не требуется |  |  |  |
| 5.5. |  | Требования по утилизации строительных отходов | Мероприятия разработать в проекте организации строительства |  |  |  |
| 6. Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Демонстрационные материалы | Демонстрационный альбом эскизного проекта с основной информацией об объекте (формат А3) и на электронном носителе информации, предоставить на согласование в ЖСК «Ветлужанская Дубрава» согласно календарному плану выполнения работ. |  |  |  |
| 6.2 |  | Требования о необходимости выполнения согласований | Проведение согласований проектной документации осуществляется Генпроектировщиком при участии Заказчика. На проектно-сметную документацию должно быть получено положительное заключение государственной экспертизы. |  |  |  |
| 6.3 |  | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе. | До разработки разделов проектной документации согласовать с заказчиком принципиальные архитектурные, архитектурно- строительные, конструктивные и объёмо-планировочные решения |  |  |  |
| 6.4 |  | Указания о составе проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику | В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 26.03.2014), ГОСТ 21.401-88, 21.408-2013, ГОСТ Р 21.1101-2013. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания должны быть выполнены в объеме требований СП 47.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» |  |  |  |
| 6.5 |  | Требования о ведении авторского надзора | Авторский надзор осуществлять в рамках общего договора на проектирование |  |  |  |
| 6.6 |  | Количество экземпляров проектно-сметной документации, передаваемой Заказчику | Пять экземпляров в виде альбомов формата А3 и один экземпляр электронной копии документации на электронном носителе в формате PDF. |  |  |  |